Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. «Национальный исследовательский университет

«Московский энергетический институт»

Кафедра Вычислительных машин, систем и сетей

Лабораторная работа №2

ПОСТРОЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Курс: ОЭВМ

Выполнили: Цаплин Д.О., Женюх А.Ф.

Группа: А-07-19

Преподаватель: Маковец А.С.

Москва 2022 г.

- Построить схему, содержащую микроконтроллер DMC8, и построить внешнее ЗУ согласно варианту (таблица 1). Память строится на основе готовых блоков (RAM) deeds. Провести тестирования схемы, составить временную диаграмму чтения/записи в память.

portA EQU 00

portB EQU 01

portC EQU 02

portD EQU 03

portE EQU 04

portF EQU 05

portG EQU 06

JP START

ORG 8h

JP INT1

ORG 10h

JP INT2

ORG 18h

JP INT3

ORG 20h

JP INT4

ORG 100h

START:

EI

LOOP:

JP LOOP

INT1: ;чтение адреса

IN A, (portA)

OR 10000000b

OUT (portA), A

AND 01000000b

JP Z, READ

EI

RET

INT2: ;чтение третьих (младших) 8 бит числа

IN A, (portA)

OUT (portB), A

EI

RET

INT3: ;чтение вторых 8 бит числа

IN A, (portA)

OUT (portC), A

EI

RET

INT4: ;чтение первых (старших) 8 бит числа

IN A, (portA)

OUT (portD), A

EI

RET

READ:;чтение памяти

IN A, (portB)

OUT (portE), A

IN A, (portC)

OUT (portF), A

IN A, (portD)

OUT (portG), A

EI

RET

- Построить схему, содержащую два DMC8 котроллера. Разработать протокол общения между двумя контроллерами. Слово общения 8 бит. Оба контроллера должны иметь возможность отправлять и принимать данные с другого контроллера.

portA EQU 00

portB EQU 01

portC EQU 02

portD EQU 03

portE EQU 04

portF EQU 05

portG EQU 06

portH EQU 07

org 0

JP START

;Инициализация прерываний

org 8h

jp INT1

org 10h

jp INT2

org 18h

jp INT3

org 20h

jp INT4

ORG 100h

START:

;Ожидание прерывания

LOOP:

EI

jp loop

;Прерывание, что master хочет отправить данные

INT1:

IN A, (PortH)

OUT (portA), A

LD A, 0100b

OUT (portG), A

LD A, 0b

OUT (portG), A

NOP

NOP

NOP

NOP

EI

RET

INT2:

EI

RET

;Прерывание, что slave обработал и готов принять новые данные

INT3:

LD A, 0

OUT (portG), A

EI

RET

;Прерывание, что пользователь хочет отправить данные из master в slave

INT4:

IN A, (portA)

OUT (portH), A

LD A, 1

OUT (portG), A

EI

RET

- Построить схему, содержащую два DMC8 контроллера. DMC8 должны быть соединены при помощи интерфейса, разработанного в п.2. Первый контроллер имеет входы для “адреса” и “данных” в соответствии п.1, второй контроллер подключен к памяти в соответствии с п.1. Требуется с помощью DMC8 (1) производить чтение/запись памяти, подключенной к DMC8 (2)

.

MASTER:

portA EQU 00

portB EQU 01

portC EQU 02

portD EQU 03

portE EQU 04

portF EQU 05

portG EQU 06

portH EQU 07

org 0

JP START

org 8h

jp INT1

org 10h

jp INT2

org 18h

jp INT3

org 20h

jp INT4

ORG 100h

START:

LOOP:

EI

jp loop

INT1:

IN A, (PortH)

OUT (portA), A

LD A, 0100b

OUT (portG), A

LD A, 0b

OUT (portG), A

NOP

NOP

NOP

NOP

EI

RET

INT2:

LD A, L

INC A

LD L, A

CP 6

JP Z, GetFirstByte

CP 7

JP Z, GetSecondByte

CP 8

JP Z, GetLastByte

GetFi:

LD A, 0100b

OUT (portG), A

LD A, 0b

OUT (portG), A

NOP

NOP

NOP

NOP

EI

RET

INT3:

LD A, 0

OUT (portG), A

LD A, L

INC A

LD L, A

CP 1

JP Z, SendFirstByte

CP 2

JP Z, SendSecondByte

CP 3

JP Z, SendLastByte

JP Sended

Sendfi:

LD A, 10b

OUT (portG), A

Sended:

EI

RET

INT4:

IN A, (portA)

LD E, A

AND 01000000b

JP Z, ReadMode

call GetUserData

LD L, 0

jp Fi

ReadMode:

LD L, 4

Fi:

Ld A, E

OUT (portH), A

LD A, 1

Out (portG), A

EI

RET

GetUserData:;чтение данных от пользователя для записи в память

IN A, (portB)

LD B, A

IN A, (portC)

LD C, A

IN A, (portD)

LD D, A

RET

ShowStoredData:;чтение данных от пользователя для записи в память

LD A,B

out (portB), A

LD A,C

out (portC), A

LD A,D

out (portD), A

RET

GetFirstByte:

IN A, (portH)

LD B, A

jp Getfi

RET

GetSecondByte:

IN A, (portH)

LD C, A

jp Getfi

RET

GetLastByte:

IN A, (portH)

LD D, A

call ShowStoredData

jp Getfi

RET

SendFirstByte:

LD A, B

OUT (portH), A

jp Sendfi

RET

SendSecondByte:

LD A, C

OUT (portH), A

jp Sendfi

RET

SendLastByte:

LD A, D

OUT (portH), A

jp Sendfi

RET

SLAVE:

portA EQU 00

portB EQU 01

portC EQU 02

portD EQU 03

portE EQU 04

portF EQU 05

portG EQU 06

portH EQU 07

org 0

JP START

org 8h

jp INT1

org 10h

jp INT2

org 18h

jp INT3

ORG 100h

START:

LOOP:

EI

jp loop

INT1:

IN A, (portH)

LD E, A

AND 01000000b

JP Z, ReadMode

LD L, 5

jp Fi

ReadMode:

;читаем данные из памяти

LD A, E

AND 00111111b

LD E, A

OUT (PortA), A

OR 10000000b

OUT (PortA), A

IN A, (portB)

LD B, A

IN A, (portC)

LD C, A

IN A, (portD)

LD D, A

LD L, 1

;Убрали команду с памяти

LD A, 0

OUT (portA), A

;Передам прерывание, что обработали

LD A, 0100b

OUT (portG), A

LD A, 0b

OUT (portG), A

NOP

NOP

NOP

NOP

;Отправляем первый байт:

LD A, B

OUT (portH), A

LD A, 10b

OUT (portG), A

JP exit

Fi:

;Передам прерывание, что обработали

LD A, 0100b

OUT (portG), A

LD A, 0b

OUT (portG), A

NOP

NOP

NOP

NOP

exit:

EI

RET

INT2:

LD A, L

INC A

LD L, A

CP 6

JP Z, GetFirstByte

CP 7

JP Z, GetSecondByte

CP 8

JP Z, GetLastByte

GetFi:

LD A, 0100b

OUT (portG), A

LD A, 0b

OUT (portG), A

NOP

NOP

NOP

NOP

EI

RET

INT3:

LD A, 0

OUT (portG), A

LD A, L

INC A

LD L, A

CP 2

JP Z, SendSecondByte

CP 3

JP Z, SendLastByte

JP Sended

Sendfi:

LD A, 10b

OUT (portG), A

Sended:

EI

RET

GetFirstByte:

IN A, (portH)

LD B, A

jp Getfi

RET

GetSecondByte:

IN A, (portH)

LD C, A

jp Getfi

RET

GetLastByte:

IN A, (portH)

LD D, A

Call WriteToMemory

jp Getfi

RET

WriteToMemory:

LD A, E

OUT (portA), A

LD A, B

OUT (portB), A

LD A, C

OUT (portC), A

LD A, D

OUT (portD), A

LD A, E

OR 11000000b

OUT (portA), A

LD A, 0

OUT (portA), A

RET

SendSecondByte:

LD A, C

OUT (portH), A

LD A, 10b

OUT (portG), A

jp Sendfi

RET

SendLastByte:

LD A, D

OUT (portH), A

LD A, 10b

OUT (portG), A

jp Sendfi

RET