Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. «Национальный исследовательский университет

«Московский энергетический институт»

Кафедра Вычислительных машин, систем и сетей

Лабораторная работа №3

ПОСТРОЕНИЕ МИКРОПРОГРАММНОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Курс: ОЭВМ

Выполнили: Цаплин Д.О., Женюх А.Ф.

Группа: А-07-19

Преподаватель: Маковец А.С.

- Построить схему, содержащую микроконтроллер DMC8-master и 3 микроконтроллера DMC8-slave. Объединить данные микроконтроллеры с помощью последовательного интерфейса.

ptA EQU 00

ptB EQU 01

ptC EQU 02

ptD EQU 03

ptE EQU 04

ptF EQU 05

ptG EQU 06

ptH EQU 07

ORG 0

JP START

ORG 8h

JP INT1

ORG 10h

JP INT2

ORG 100h

START:

INF:

EI

JP INF

INT1:

IN A, (ptH)

OUT (ptA), A

RET

INT2:

IN A, (ptA)

OUT (ptG), A

IN A, (ptB)

OUT (ptH), A

RET

Interface:

- Настроить работу схемы DMC8-slave согласно варианту.

- Настроить работу схемы DMC8-master для получения/передачи информации в три DMC8-slave.

Master:

ptA EQU 00

ptB EQU 01

ptC EQU 02

ptD EQU 03

ptE EQU 04

ptF EQU 05

ptG EQU 06

ptH EQU 07

ORG 0

JP START

ORG 8h

JP INT1

ORG 10h

JP INT2

ORG 18h

JP INT3

ORG 20h

JP INT4

ORG 100h

START:

INF:

EI

JP INF

;Процедура проверки времени

CheckPartTime:

LD C, A	;Сохраняем копию в C

AND 0Fh	;Отрезаем старшую часть

CP 0Ah	;Проверяем, что не больше 10ти

JP M, CheckPassed	;Если больше или равно, то обнуляем

LD A, 0

JP Done

CheckPassed:

LD A,C	;Загружаем копию

CP B		;Сравниваем с максимальным

JP M, Done	;Если больше или равно, то обнуляем

LD A, 0

Done:

RET

INT1:

IN A, (ptH)

LD A, L	;Загрузить состояние

CP 1

JP Z, INT2Min	;Загрузка минут

CP 2

JP Z, INT2Hour	;Загрузка часов

CP 3

JP Z, INT3B	;Загрузка B

CP 4

JP Z, INT3Op	;Загрузка операции

CP 5

JP Z, INT4m	;Загрузка операции

RET

INT2:			;Установка часов

LD L, 1	;Изменение состояния

LD A, 1

OUT (ptG), A	;Установка адреса приёмника

IN A, (ptC)	;Загружаем секунды

LD B, 60h	;Загружаем максимальное для сравнения

Call CheckPartTime   	;Проверяем секунды

OUT (ptH), A	;Выдача приёмнику

JP INT2Done

INT2Min:

LD L, 2	;Изменение состояния

IN A, (ptB)	;Загружаем минуты

Call CheckPartTime   	;Проверяем минуты

OUT (ptH), A	;Выдача приёмнику

JP INT2Done

INT2Hour:

LD L, 0	;Изменение состояния

IN A, (ptA)	;Загружаем часы

LD B, 12h	;Загружаем максимальное для сравнения

Call CheckPartTime   	;Проверяем часы

OUT (ptH), A	;Выдача приёмнику

INT2Done:

RET

INT3:			;Установка АЛУ

LD L, 3	;Изменение состояния

LD A, 2	;Загрузка адресса АЛУ

OUT (ptG), A	;Установка адреса АЛУ

IN A, (ptA)	;Загружаем A

OUT (ptH), A	;Выдача приёмнику

JP INT3Done

INT3B:

LD L, 4	;Изменение состояния

IN A, (ptB)	;Загружаем B

OUT (ptH), A	;Выдача приёмнику

JP INT3Done

INT3Op:

LD L, 0	;Изменение состояния

IN A, (ptC)	;Загружаем операцию

OUT (ptH), A	;Выдача приёмнику

INT3Done:

RET

INT4:			;Установка АЛУ

LD L, 5	;Изменение состояния

LD A, 3	;Загрузка адресса АЛУ

OUT (ptG), A	;Установка адреса АЛУ

IN A, (ptA)	;Загружаем n

OUT (ptH), A	;Выдача приёмнику

JP INT4Done

INT4m:

LD L, 0	;Изменение состояния

IN A, (ptB)	;Загружаем m

OUT (ptH), A	;Выдача приёмнику

INT4Done:

RET

Slave1 (Часы):

ptA EQU 00

ptB EQU 01

ptC EQU 02

ptD EQU 03

ptE EQU 04

ptF EQU 05

ptG EQU 06

ptH EQU 07

ORG 0

JP START

ORG 8h

JP INT1

ORG 10h

JP INT2

ORG 100h

START:

INF:

EI

JP INF

ShowTime:

LD A, B	;Вывод секунд

OUT (ptC), A

LD A, C	;Вывод минут

OUT (ptB), A

LD A, D	;Вывод часов

OUT (ptA), A

RET

SendConfirmation:

LD A, 0

OUT (ptG), A

OUT (ptH), A

RET

CheckPartTime:

LD E, A	;Сохраняем копию в E

AND 0Fh	;Отрезаем старшую часть

CP 0Ah	;Проверяем, что не больше 10ти

LD A, E	;Восстанавливаем значение

LD E, 0	;Очищаем перенос

JP M, FirstPassed	;Если больше или равно, то обнуляем и увеличиваем старшую часть

AND 0F0h

ADD A, 10h	;Увеличиваем старшую часть

FirstPassed:

CP H		;Сравниваем с максимальным

JP M, CheckPassed	;Если больше или равно, то обнуляем и выдаём перенос

LD A, 0

LD E, 1	;Добавили перенос

CheckPassed:

RET

INT1:			;Установка часов

LD A, L	;Загрузить состояние

CP 0

JP Z, Sec

CP 1

JP Z, Min

CP 2

JP Z, Hour

Sec:

LD L, 1	;Изменение состояния

IN A, (ptH)	;Загружаем секунды

LD B, A

Call SendConfirmation

JP Done

Min:

LD L, 2	;Изменение состояния

IN A, (ptH)	;Загружаем минуты

LD C, A

Call SendConfirmation

JP Done

Hour:

LD L, 0	;Изменение состояния

IN A, (ptH)	;Загружаем минуты

LD D, A

Call ShowTime

JP Done

Done:

RET

INT2:			;Обновление времени

LD A, B	;Загружаем секунды

ADD A, 1	;Увеличиваем секунды

LD H, 60h	;Загружаем максимальное для сравнения

Call CheckPartTime	;Проверяем не переносы

LD B, A	;Кладём секунды обратно

LD A, C	;Загружаем минуты

ADD A, E	;Добавлем перенос

LD H, 60h	;Загружаем максимальное для сравнения

Call CheckPartTime	;Проверяем не переносы

LD C, A	;Кладём минуты обратно

LD A, D	;Загружаем часы

ADD A, E	;Добавлем перенос

LD H, 12h	;Загружаем максимальное для сравнения

Call CheckPartTime	;Проверяем не переносы

LD D, A	;Кладём часы обратно

Call ShowTime 	;Обновляем время

RET

Slave2 (АЛУ):

ptA EQU 00

ptB EQU 01

ptC EQU 02

ptD EQU 03

ptE EQU 04

ptF EQU 05

ptG EQU 06

ptH EQU 07

ORG 0

JP START

ORG 8h

JP INT1

ORG 100h

START:

INF:

EI

JP INF

SendConfirmation:

LD A, 0

OUT (ptG), A

OUT (ptH), A

RET

Calc:

CP 0

JP z,f0		;Переход к функции, осуществляющей сложение

CP 1

JP z,f1		;Переход к функци, осуществляющей вычитание

CP 2

JP z,f2		;Переход к функции, осуществляющей умножение

JP end

f0:		;Сложение

LD A, B

ADD A, C

OUT (PtA), A

JP end

f1:		;Вычитание

LD A, B

SUB C

OUT (PtA), A

JP end

f2:		;Умножение

LD D, 0

LD A, C

f2Loop:

CP 0		;Проверяем, что умножение не завершено

JP z, f2Out

LD A, D		;Предыдущий результат

ADD A, B		;Реализация умножения А на B через сложение А в цикле B раз

LD D, A		;Обновляем предыдущий результат

DEC C		;Засчитываем одну итерацию

LD A, C

JP f2Loop

f2Out:

LD A, D

OUT (PtA), A	;Выводим результат

end:

RET

INT1:			;Приём операндов

LD A, L	;Загрузить состояние

CP 0

JP Z, LoadA

CP 1

JP Z, LoadB

CP 2

JP Z, LoadOp

LoadA:

LD L, 1	;Изменение состояния

IN A, (ptH)	;Загружаем A

LD B, A

Call SendConfirmation

JP Done

LoadB:

LD L, 2	;Изменение состояния

IN A, (ptH)	;Загружаем B

LD C, A

Call SendConfirmation

JP Done

LoadOp:

LD L, 0	;Изменение состояния

IN A, (ptH)	;Загружаем операцию

Call Calc

JP Done

Done:

RET

Slave3 (Светофор):

ptA EQU 00

ptB EQU 01

ptC EQU 02

ptD EQU 03

ptE EQU 04

ptF EQU 05

ptG EQU 06

ptH EQU 07

ORG 0

JP START

ORG 8h

JP INT1

ORG 10h

JP INT2

ORG 100h

START:

INF:

EI

JP INF

SendConfirmation:

LD A, 0

OUT (ptG), A

OUT (ptH), A

RET

INT1:			;Загрузка времён

LD A, L	;Загрузить состояние

CP 0

JP Z, LoadN

CP 2

JP Z, LoadM

LoadN:

LD L, 2	;Изменение состояния

IN A, (ptH)	;Загружаем n

LD B, A

Call SendConfirmation

JP Done

LoadM:

LD L, 0	;Изменение состояния

IN A, (ptH)	;Загружаем m

LD C, A

LD A, B

LD D, A

LD A, 1

OUT (ptA), A

JP Done

Done:

RET

INT2:			;Обновление светофора

LD A, D	;Загружаем счётчик

DEC A

CP 0

LD D, A

JP nz, INT3Final

changecolor:

LD A, H

CP 0 		;0 - горел красный, 1 - горел зелёный

JP z, rTOg 	;Если горел красный

gTOr:		;Установка красного цвета светофора

LD A, B

LD D, A

LD H, 0

LD A, 1

OUT (ptA), A

JP INT3Final

rTOg:		;Установка зелёного цвета светофора

LD A, C

LD D, A

LD H, 1

LD A, 2

OUT (ptA), A

INT3Final:

RET