Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Лабораторная работа № 32

по курсу

"Проектирование микропроцессорных систем"

ГЕНЕРАЦИЯ СИГНАЛОВ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАЙМЕРА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

Выполнил студент: Женюх А.Ф.

Группа: А-07-19

Вариант: 6

Москва, 2021

; - Женюх А-07-19

; - 6 вариант

; - Сгенерировать сигнал звуковой частоты с использованием таймера. "По долинам и по взгорьям"

.8086

.model small

.data

freqs dw 175,196, 208,175,208,262,233, 208,196,175,156,156, 208,208,233,311,277,262, 65535; частоты

times db 1,1, 2,2,2,1,1, 1,1,4,1,1, 2,2,2,1,1, 6, 0; длительность нот

tempo db 220; takt

autor db 'melodija - "Po dolinam i po vzgoriam"$'

.stack 100h

.code

begin:

mov ax,@data    ;сохранение адреса данных программы

mov ds,ax       ;его сохранение в регистр адреса данных

mov al,10110110b;установка режима работы таймера - двоичный счетчик

out 43h,al      ;с последовательной загрузкой байтов делителя частоты

lea bx, times   ;находим адрес начала массива времен и сохраняем его в стеке

push bx

lea bx, freqs   ;находим адрес начала массива частот и сохраняем его в стеке

push bx

play:

pop bx          ;выбираем из стека указатель на элемент массива частот

mov ax, [bx]    ;выбираем частоту

cmp ax, 65535   ;сравниваем на предмет конца массива

jz endplay      ;при удаче - выходим

call koef       ;иначе - загружаем частоту, динамик воспроизводит

in al,61h       ;включение динамика

or al,3         ;установка битов включения динамика

out 61h,al      ;установка управляющих сигналов динамика

mov cx, bx      ;сохраним указатель частоты

pop bx          ;выбираем из стека указатель на элемент массива частот

mov al, [bx]    ;загружаем число четвертей

inc bx          ;увеличиваем указатель числа четвертей на 1

push bx         ;заносим в стек

add cx, 2       ;увеличиваем указатель на частоту на 2

push cx         ;заносим в стек

mul [tempo]     ;умножив на длительность четверти - получим длину ноты в АХ

call timer      ;организуем задержку

in al,61h       ;выключение динамика

and al,11111100b

out 61h,al

jmp play        ;перейдем к началу воспроизведения следующей ноты

endplay:

mov dx, offset autor

mov ah, 9

int 21h

mov ah, 8

int 21h

mov ah,4ch      ;завершаем работу

int 21h

timer proc              ;процедура-задержка - исходные данные ax - задержка в мс(кратная 55мс)

cli             ;запрет прерываний

mov bh, 55      ;введем длительность одного цикла опроса

div bh          ;разделим, получим в al частное - число отслеживаний

mov bl, al      ;переместим число отслеживаний, инт21 портит регистр ах

mov ah, 0       ;получим время

int 1ah

add bl, dl      ;добавим к чилсу отслеживаний - младшую часть "времени"

timesearch:

mov ah, 0       ;получим время еще раз

int 1ah

cmp dl, bl      ;сравним отсчет("время") с полученным числом отсчетов

jz timend       ;если отсчет произошел, выходим из отслеживания

jmp timesearch  ;иначе продолжим отслеживать

timend:

sti             ;разрешим прерывания

ret                     ;вернемся в программу

endp

koef proc               ;процедура - вычислитель коэффициента деления частоты с занесением его в регистр таймера

mov di, ax

mov dx, 12h     ;десятичному числу 1190000  соответствует

mov ax, 2870h	;шестнадцатеричное число 122870h

div di          ;делим, частное - в АХ

out 42h,al      ;выводим младший байт

mov al, ah      ;готовим старший к выводу

out 42h,al      ;выводим старший байт

ret

endp

end begin