Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Лабораторная работа № 36

по курсу

Проектирование микропроцессорных систем

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Выполнил студент: Женюх А.Ф.

Группа: А-07-19

Вариант: 6

Москва, 2021

; - Женюх А-07-19

; - 6 вариант

.model small

.stack 100h

.data

port_address dw ? 		; базовый адрес порта

text_out db '01234567',0Dh,'$' 	; передаваемая строка

text_in db 50 dup(?) 		; буфер для считывания строки

error_flag db ?			; признак ошибки приема

.code

; ========== инициализация сегментных регистров ======================

mov ax,@data

mov ds,ax

xor ax,ax 	; т.к. адрес порта находится в яч. памяти 0000:0400h

mov es,ax

; чтение базового адресного порта COM1

mov dx,es:[400h]

mov port_address,dx

; разрешение доступа к регистрам DLL и DLM (установка DLAB=1)

; Регистры DLL и DLM используются для установки скорости передачи/приема. В них заносится делитель D

; Управление битом DLAB производится в регистре LCR.

; Назначение бит регистра LCR:

; — Бит 7 – DLAB =1, доступ к регистрам DLL,DLM.

mov dx,port_address

add dx,3 			; адрес регистра LCR

in al,dx 			; ввод содержимого регистра LCR в AL

or al,10000000b 		; в старшем разряде AL - единица

out dx,al

; установка скорости передачи

mov dx,port_address		; смещение регистра DLL = 0

mov al,192 			; делитель   D = 115200/V (V=600 bps)

out dx,al 			; младший байт делителя в DLL

add dx,1 			; адрес регистра DLM

mov al,0 			; старший байт делителя в DLM

out dx,al

; запрет доступа к регистрам DLL и DLM, установка битов данных и стоповых битов

mov dx,port_address

add dx,3

mov al,00011111b 		; изменение LCR

out dx,al 			;

;запрет режима FIFO

mov dx,port_address

add dx,2

in al,dx

and al,0FEh ; устанавливаем нулевой бит в 0

out dx,al

;========== передача ======================

; настройка SI на передаваемую строку

mov si,offset text_out

output:

; опрос готовности передатчика

mov dx,port_address

add dx,5 ; dx -> LSR

in al,dx

; Назначение бит регистра LSR

; — Бит7 = 0, если запрещен режим FIFO.

; — Бит6 – TEMPT =0, если регистр передатчика пуст.

; — Бит5 – готовность записи данных в регистр передатчика.

test al,00100000b		; проверяем пятый бит на готовность

jz output

; Передача символа

mov dx,port_address

mov al,[si]

out dx,al

inc si ; к следующему символу

cmp al,'$'

jnz output ; продолжаем, пока не встретим '$'

;============= прием   =============

; настройка SI на приемный буфер

mov si,offset text_in

input:

mov dx,port_address

add dx,5 		; адрес регистра LSR

in al,dx

test al,1h 		; проверяем значение 0-го бита (готовность к передаче)

jz input 		; если в нём 0 - повторяем проверку (ждем), иначе идём дальше

and al,00000100b 	; оставляем только значение 2-го бита LSR

mov error_flag,al	; error_flag=0 если ошибок нет

; в любом случае считываем символ и запоминаем в буфере

mov dx,port_address ; адрес регистра RBR

in al,dx

mov [si],al

cmp error_flag,0

je no_error

mov al,'#'	; в случае ошибки будем выводить решетку вместо символа

no_error:

mov dl,al 	; символ будет выводиться из dl

; вывод символа, лежащего в DL

mov ah,06h

int 21h

inc si ; к следующей позиции в буфере

cmp byte ptr [si-1],0Dh

jnz input ; продолжить ввод, если не принят признак конца сообщения 0Dh

;========== конец программы ==============

mov ax,4C00h

int 21h

end